Instrukcja obsługi urządzenia BEESENSOR V.2

Procedura ładowania akumulatora:

- Otworzyłem teczkę modułu zasilającego z akumulatorem (NIE ZAMYKAĆ PODCZAS ŁADOWANIA!!!)

- Podpiąłem przewód zasilający do gniazda 220V

- Przełączyłem obydwa przyciski w poz. „1”

- Czerwonym przyciskiem „MODE” ustawiłem ikonkę samochodu na wyświetlaczu

- Bezpośrednio przed wyjazdem na pasiekę wyłączyłem obydwa przyciski modułu akumulatora w poz. „0”

- Zamknąłem teczkę

Procedura pomiaru urządzeniem BEESENSOR V.2 na pasieczysku

- Przygotowałem wstępnie urządzenie do pomiaru:

- otworzyłem obydwie czerwone skrzynki,

- uruchomiłem zasilanie: obydwa przełączniki przy akumulatorze przełącz w poz. „I”

- przełączyłem wszystkie cztery przełączniki metalowe („KOMUNIKACJA”, „GPS”, „ALARM”, „ZAPIS USB”) w prawo,

- uruchomiłem urządzenie BeeSensor v.2: przełącznik „ZASILANIE” w poz. „1”

- poczekałem aż nastąpi zakończenie wygrzewania urządzenia – wyświetlił się komunikat „WYGRZEWANIE 100%” co zostało zasygnalizowane również dźwiękiem,

- Przygotowałem pasieczysko:

- wytypowałem min. 4 pełnowartościowe rodziny pszczele z czerwiącymi matkami,

- upewniłem się, że ule mają nadane numery (lub nadałem nowe numery),

- Przygotowanie ula:

- poszerzyłem o dodatkowy 1 cm uliczkę międzyplastrową w środku gniazda, pomiędzy plastrami z czerwiem,

- wsunąłem jedną z końcówek niebieskiego wężyka do poszerzonej uliczki, mniej więcej do połowy wysokości ramki,

- zamknąłem ul,

- UWAGA: upewniłem się, że nie przygniotłem niebieskiego wężyka, (co mogłoby spowodować zablokowanie przepływu powietrza),

- Uzbroiłem urządzenie do pomiaru:

- podpiąłem wolną końcówkę niebieskiego wężyka do wężyka z filtrem. Był to wężyk wychodzący z środkowego gniazda urządzenia oznaczonego „P”,

- ustawiłem urządzenie powyżej końcówki wężyka umieszczonej w ulu,

- Uruchomiłem pomiar ula:

- odczytałem widoczny na ekranie komunikat „WYGRZEWANIE 100%”,

- wcisnąłem „F1” na klawiaturze (niebieski przycisk),

- upewniłem się, że na wyświetlaczu strzałka wyboru wskazuje na komunikat „URUCHOM POMIAR”,

- wcisnąłem zielony przycisk „START”,

- na migającym kursorze (prostokąciku) wprowadziłem nr badanego ula,

- wcisnąłem niebieski przycisk „F4” oznaczający „ZATWIERDŹ”,

- przy wyświetlonym pytaniu „CZY URUCHOMIĆ KLASYFIKATOR” wybrałem niebieski przycisk „F4” oznaczający „TAK”,

- odczytałem wynik klasyfikacji potwierdzony sygnałem dźwiękowym,

- odnotowałem wynik klasyfikacji poniżej,

Wykonałem kroki od 3 do 5 dla pierwszego ula, wynik zapisałem w tabeli umieszczonej poniżej: Tabela: Ewidencja przeprowadzonych pomiarów

- Wyłączyłem zasilanie na urządzeniu (przycisk w poz. „0”)

- Wyłączyłem zasilanie na akumulatorach (dwa przełączniki na „0”)

- Zamknąłem obydwie czerwone skrzynki

- Po powrocie do domu podłączyłem akumulatory do ładowania wg. kroku 1.

Tel. Kontaktowe w razie problemów:

Katedra Pszczelnictwa UWM Olsztyn

Jakub Wilk 534 106 204, Beata Bąk 606 948 567

Tabela: Ewidencja przeprowadzonych pomiarów

| Lp. | Nr rodziny | Data pomiaru | Godzina startu pomiaru | Wynik klasyfikacji odczytany z wyświetlacza | Wynik badania warrozy rodziny metodą flotacji (%) (dotyczy zawodowych pszczelarzy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |