Tytu pracy doktorskiej: Mikroplastik w systemach oczyszczania ścieków – efektywność usuwania i wpływ na przemiany biologiczne

Streszczenie:

Zanieczyszczenie mikroplastikiem (MP) stało się globalnym problemem środowiskowym, wywierającym negatywny wpływ na ekosystemy wodne i zdrowie publiczne. Celem rozprawy doktorskiej było określenie możliwości usuwania MP w systemach oczyszczania ścieków oraz jego wpływu na procesy biologiczne. Badania zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym etapie zbadano możliwości usuwania MP w osadnikach wstępnych. Badania wykazały, że stosowanie koagulantów i flokulantów może znacząco zwiększyć skuteczność usuwania MP. Zastosowanie FPM w dawce 25 µg/l umożliwiło usunięcie 96% MP o średnicy 80–212 µm. MP o wielkości 710–850 µm został całkowicie usunięty ze ścieków po użyciu PIX (38%) w dawce 95 µl/l, PEL w dawce 6,25 µg/l oraz PAX (36%) w dawce 90 µl/l i 180 µl/l. Zastosowanie koagulantów oraz flokulantów wpływało na wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. W drugim etapie badań określono wpływ MP w ściekach dopływających na efektywność usuwania zanieczyszczeń oraz mikrobiom w GSBR. Rodzaj MP wpływał na akumulację MP w biomasie (TM>PET>PE) oraz przemiany związków organicznych, azotu i fosforu. Obecność TM wpływała na efektywność i kinetykę usunięcia N-NH4 oraz szybkości usuwania/produkcji N-NO2 i N-NO3. Obecność PET w ściekach obniżała efektywność usuwania ChZT oraz N-NH4, natomiast zwiększała efektywność usunięcia P-PO4. Dozowanie PE wpływało na kinetykę przemian ChZT, N-NH4, N-NO2, N-NO3 oraz P-PO4 i obniżało stężenie N-NO2 w ściekach oczyszczonych. Stwierdzono, że AGS degradował ponad 60% związków wymywanych z TM. Dawka TM w ściekach była skorelowana ze wzrostem udziału w biomasie mikroorganizmów z rodzajów Xanthomonas, Ferruginibacter, Luteimonas, Hydrogenophaga, Devosia, Geobacter, Thiobacillus, Rubrivivax, Gemmatimonas i Acidovorax, które są zdolne do degradacji mikrozanieczyszczeń. Dodatkowo adnotacja genomu przy wykorzystaniu bazy KEGG wskazała na zwiększenie potencjału metabolicznego zbiorowiska związanego z naprawą lub syntezą materiału genetycznego oraz biodegradacją wraz ze wzrostem dawki TM w ściekach. Dozowanie ze ściekami PET powodowało wzrost liczebności mikroorganizmów z rodzajów Bacteroides, Singulisphaera, Gemmata, Ectothiorhodospira, Devosia, Dechloromonas, Woodsholea i Microcystis w granulach tlenowych. W GSBR, do którego dozowano PE, obserwowano zwiększenie liczebności w biomasie mikroorganizmów z rodzajów Mycobacterium, Oscillochloris, Fusobacterium, Lactobacillus, Stenotrophomonas, Bacteroides i Microcystis. PET oraz PE w badanych dawkach nie wpływały na aktywność mikroorganizmów badaną w oparciu o liczebność transkryptów genów 16S rDNA, amoA, nirK oraz nirS w biomasie, natomiast obecność PET zwiększała liczebność transkryptów genów nosZ oraz ppk1 w biomasie w cyklu GSBR.

W trzecim etapie określono wpływ stężenia związków azotu w środowisku na charakterystykę powierzchni MP oraz zbiorowiska mikrobiologiczne w błonie zasiedlającej MP. Analiza morfologiczna wykazała zwiększenie chropowatości i powstawanie pęknięć na powierzchni MP w miarę trwania eksperymentu; spadek masy MP podczas eksperymentu wyniósł około 7%. Stężenie N-NH4 w środowisku było pozytywnie skorelowane z sorpcją TN na powierzchni MP. W błonie biologicznej wykazano obecność mikroorganizmów o potencjale kolonizacji i degradacji tworzyw sztucznych (rodzaje Acidovorax, Aneurinibacillus, Aquabacterium, Bacillus, Brevibacillus, Enterobacter, Gordonia, Hydrogenophaga, Ideonella, Pseudomonas, Rhodococcus, Rhodopseudomonas, Sphingomonas, Sphingopyxis, Streptomyces oraz Thermoactinomyces). Choć zaobserwowano dużą liczbę rodzajów bakterii potencjalnie degradujących MP, ich względny udział procentowy w biomasie był niski. Na powierzchni MP rozwijały się mikroorganizmy potencjalnie patogenne z rodzajów Enterobacter, Pseudomonas, Mycobacterium, Sphingopyxis, Aquabacterium i Brevundimonas.

Przeprowadzone badania poszerzają wiedzę dotyczącą wpływu MP na mikrobiom i efektywność oczyszczania ścieków i mogą służyć jako podstawa opracowania skutecznych strategii eliminacji MP ze środowiska wodnego.

Słowa kluczowe: mikropPlastik, tlenowy osad granulowany, zbiorowiska mikrobiologiczne